Инструкция по использованию блока предполетной подготовки радиозонда МРЗ-Н1

1 Подготовка к использованию

1.1 Подключите к компьютеру блок предполетной подготовки радиозонда МРЗ-Н1 при помощи mini-USB кабеля.

Примечание – На компьютере должен быть установлен драйвер USB Serial Port  (FTDI).

1.2 Запустите программу MRZ_N1.exe и в графе "Порт" выберите соответствующий номер порта

2 Использование блока предполетной подготовки радиозонда

2.1 Подключите блок предполетной подготовки к четырех контактной вилке расположенной на плате радиозонда используя кабель из комплекта блока предполетной подготовки

2.2 Включите питание, в окне программы в соответствующих разделах будут отображены навигационные параметры и метеопараметры передаваемые радиозондом

Примечание – Если на рабочем месте не обеспечивается прием сигналов спутниковых радионавигационных систем ГЛОНАСС/GPS, то навигационные данные будут недостоверны.

2.3 Для смены рабочей частоты радиозонда в разделе "Несущая частота" установите требуемое значение и нажмите кнопку "Сохранить", при этом настройки будут сохранены в энергонезависимой памяти радиозонда.

2.4 Для изменения режима работы навигационного модуля радиозонда в разделе "Режим навигации" в выпадающем списке выберите рабочую спутниковую радионавигационную систему и нажмите кнопку "Сохранить", при этом настройки будут сохранены в энергонезависимой памяти радиозонда.

3 Окончание работы

3.1 После выполнения необходимой проверки и настройки радиозонда отключите питание и отсоедините радиозонд от блока предполетной подготовки.